АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015                                                                                                 № 84

с.Михайловка

Об   утверждении    схемы       водоснабжения

и     водопользования     на             территории

муниципального образования  Михайловский

сельсовет Усть-Калманского района Алтайского

края

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава муниципального образования  Михайловский  сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории  Михайловского сельсовета.

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом порядке и разместить на официальном сайте Усть-Калманского района сети Интернет.

Глава администрации  сельсовета                                                Е.Н.Шабанов

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Михайловского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края

Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Михайловского сельского поселения   Усть-Калманского муниципального района является:

-Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 29.12.2015 № 84 «Об утверждении  схемы водоснабжения и водоотведения территории муниципального образования Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края»;

- Решение Михайловского сельского Совета депутатов   от 29. 12.2015  № 20 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования  Михайловский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжении и водоотведения

Михайловского сельского поселения на период до 2020г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Схема водоснабжения с. Михайловка

5.Пояснительная записка

6.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения.

7.Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах поселения

Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения

Михайловского сельского поселения

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Михайловском  сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2020 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения и водоотведения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения до 2020года.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения .

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Общая характеристика сельского поселения

Михайловское сельское поселение расположено в юго-восточной зоне Усть-Калманского муниципального района. Численность населения  1811 человек , в состав сельского поселения входит четыре населённый пункта с.Михайловка, с. Слюдянка, с. Верх-Слюдянка, пос. Васильевка.

Климат умеренно-континентальный, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Казахстана с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20,9о-21,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)18,9о-(-) 19,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Общая площадь жилищного фонда 12.7 тыс. кв.м, в т.ч , централизованным холодным водоснабжением  6,6 тыс. кв.м и централизованным водоотведением - тыс. кв.м.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены 6 (шесть)объектов соцкультбыта. В 180 жилых домах 1-этажной застройки имеется централизованное холодное водоснабжение , в 180 жилых домах индивидуальные септики.

Схема водоснабжения с Михайловки

Пояснительная записка

На производственные и хозяйственные питьевые нужды Михайловского сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин в   селе Михайловка -2 скважины, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ-6 , индивидуальных скважин и   у индивидуальных жилых домов.

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения  является: -администрация  Михайловского  сельсовета  Усть-Калманского  района  Алтайского  края.;

-населенный пункт	с. Михайловка;

-источник водоснабжения, водопроводные сооружения и сети.

с.Михайловка

Хозяйственно-питьевые нужды населения.

Артскважина № А-20-84 . (глубина скважины 74 м.; год бурения 1983; дебит скважины 8,0 м.кб. час);

Артскважина №  А-21-84 (глубина скважины 40 м.; год бурения 1983;   дебит скважины 8,0м.кб.час.);

Водонапорные  башни емкостью 100 куб.м, высотой 10 м.- 1шт.

Водопроводная сеть закольцована общая длина 5000 м. в том числе 5000м. из полиэтиленовых труб ДУ 63-150  ,год прокл.1983годы с 2- ми пожарными гидрантами.

Имеются вводы в дома.

Водонапорная башня емкостью 180 куб.м, высотой 12 м.

Водопроводная сеть закольцована общая длина 1500 м. , из стали ДУ 32-63мм.

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

-расход воды на поливку приусадебных участков;

-расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Администрацией  Алтайского края  от 26 июля  2012 года          № 95 « Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края»

В настоящее время объём отпуска за 2015 год составляет 46,3 тыс.км.куб.,в том числе:

- 39,3 тыс.м.куб. - населению;

7.0 тыс.м.куб. –прочие  расходы

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение Полив земельного участка Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение для с-х животных Быки, коровы Телята и молодняк Лошади Овцы Козы | Куб.м Куб.м. Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м | 2,66 чел/мес. 0,06 на 1кв.м. 2,66чел.мес. 2,0 0,6 0,3 0,3 0,3 |  |

. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Всего в Михайловском сельском поселении протяженность водопровода составляет 7500м. метров, в том числе из полиэтилена ДУ 63-150 -4000 метров проложен 1983году, остальные 3500м. проложены в 1975 -1983г. из стальных труб, изношенность, которых составляет 90%, что является причиной недопоставки воды потребителям и увеличивает расход электроэнергии.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения , разработать схему постепенной замены стальных труб , осуществить замену ветхих на трубы полиэтиленовые .

В 2016- 2025г. в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые трубы.

Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах   Михайловского сельского поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.